附件6：

风险矩阵法（L·S）

- 一、事件发生可能性L判定准则

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危险有害因素的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下发生 |
| 3 | 没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件 |
| 2 | 危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件. |

- 二、事件后果严重性S判定准则

| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人 | 财产损失万元 | 环境影响 | 停工 | 公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规、标准 | 死亡 | ＞50 | 大规模公司外 | 部分装置（大于2套）或设备停工 | 重大国际国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规、标准 | 丧失劳动能力 | ＞25 | 公司内严重污染 | 2套装置停工或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | ＞10 | 公司范围内中等污染 | 一套装置或设备停工 | 地区影响 |
| 2 | 不符合公司的安全操作规程 | 轻微受伤、间歇不舒服 | ＜10 | 装置范围污染 | 受影响不大，几乎不停工 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有污染 | 没有停工 | 没有受损 |

- 三、风险等级判定及控制措施

| 风险程度 | 等级 | 应采取的行动或控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-25 红色标识 | 重大 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15-16 橙色标识 | 较大 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 8-12 黄色标识 | 一般 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内整改 |
| ＜6 蓝色标识 | 低风险 | 无需采取控制措施，但需要保存记录 | 有条件、有经费时治理 |

- 四、颜色标示

重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，按照全省统一的色谱技术要求使用颜色。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准

| 序号 | 风险等级 | 颜色 | 色谱标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大风险 | 红 | RGB:R255 G0 B0 |
| 2 | 较大风险 | 橙 | RGB:R255 G97 B0 |
| 3 | 一般风险 | 黄 | RGB:R255 G255 B0 |
| 4 | 低风险 | 蓝 | RGB:R0 G0 B255 |